## 项目需求书

本项目标的所属行业为工业

一、招标货物名称、数量

| 包号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学用自动驾驶摆渡车套装 | - 底盘尺寸 - 外形尺寸（长*宽*高）不小于3000*1600*1800mm - 额定载员不小于4人 - 轴距不小于2000mm - 前后轮距不小于1400mm - 转弯半径不大于5.5m - 最大爬坡度不小于30% - 最高车速不小于25km/h - 三电系统 - 动力电池采用铅酸电池，容量不小于5KWH - 驱动电机功率不小于3.5kw - 电机控制器具备线控功能 - 转向系统 - 管柱式转向总成 - 具备“人工驾驶”和“自动驾驶”两种工作模式 - 两种工作模式可相互切换 - “人工驾驶”优先级高于“自动驾驶” - 人工驾驶模式下，具备助力功能 - 自动驾驶模式下 - 转向精度不低于1° - 转向速度不低于450°/s - 响应时间不大于10ms - ★角度控制指令可实时更新 - ★转向系统在电子助力工作模式下的“输入输出特性曲线”满足国家行业标准《汽车电动助力转向装置技术要求和试验方法》5.2.2.1章节要求； - ★转向系统在电子助力工作模式下的“助力电流特性曲线”满足国家行业标准《汽车电动助力转向装置技术要求和试验方法》5.2.3.1章节要求； - 行车制动系统 - 行车制动系统采用液压型式 - 具备“人工驾驶”和“自动驾驶”两种工作模式 - 人工驾驶模式下，具备助力能力 - 自动驾驶模式下 - 最大输出压力不小于8MPa - 输出压力精度不小于5% - 行车制动系统响应时间不大于200ms - ★可进行周期不大于500ms、连续制动次数不小于40次的连续制动操作 - ★最大制动力输出状态下，制动压力保持时间不小于20分钟 - 底盘线控系统 - 提供1路直流12V，功率大于250W的外部供电接口 - 提供1路CAN总线控制接口 - 线控底盘线控节点包括如下 - 横向控制 - 纵向控制 - 定速巡航 - 油门/档位/电池电压/灯光/鸣笛 - ★线控底盘控制协议可根据学校需求定制 - 车机系统 - 处理器规格不低于Intel Core i5 - 内存容量不小于16G，SSD硬盘容量不小于128G - 千兆以太网接口不少于1路 - USB3.0接口不少于4路 - 9~24VDC宽压输入 - 传感器系统 - 配置1台16线激光雷达 - TOF 法测距16 通道 - 测距不小于50 米（目标反射率20%） - 精度：+/- 2cm - 视角（垂直）：±15° - 角分辨率：（垂直）：2° - 视角（水平）：360° - 角分辨率（水平/方位角）：0.09°（5Hz）至0.36°（20Hz） - 转速：300/600/1200rpm（5/10/20Hz） - Class 1 - 波长：905nm - 激光发射角（全角）：水平7.4mrad，垂直0.7mrad - 百兆以太网数据接口 - 功耗不大于10w - 配置1台三模差分GPS - 信号：BD B1,B2,B3 GPS L1/L2 GLONASS L1/L2, SBAS - 通道：372 通道灵敏度：-142dBm 速率：10Hz - 速度精度：0.03 m/s (RMS) - 1米天线间距下的航向精度不低于0.10° - 俯仰/横滚精度 不低于 1° - 冷启动时间：< 60 s 典型值 - 温启动 ：< 30 s 典型值 - 热启动 ：< 10 s 典型值 - 1路RS232控制口 - 1路RS232差分口 - 差分格式：RTCM v2.3(DGPS), RTCM v3(RTK), CMR(RTK) - 工作温度： -40°C ~ +75°C - 输入电压：9~16V DC - 12V供电下功 耗不大于10W - 1台6通道超声波雷达 - 测距通道不小于4通道 - 工作频率40KHz - 探测距离0.3~1.5m - 工作电压9~16VDC - 工作温度-20℃~50℃ - 自动驾驶软件开发资源 - ★源代码开放的开发实例至少包含如下内容 - RTK循迹/停障 - RTK循迹/绕障 - 激光雷达SLAM循迹，无障碍物探测功能 - 激光雷达SLAM循迹/停障 - 激光雷达SLAM循迹/绕障 - 基于混合导航的公交运营模式演示软件 - 自动驾驶教学资源 - 公开出版教材1部 - ★不少于16个实验的实验指导书和实验手册 | 1 |

以上加★的为实质性技术指标，投标人有一项不满足的即为无效投标，但可以高于标书要求。